# KONTEKS UTAMA — Sistem Peramalan Iradiansi (PLTS)

File: MASTER_CONTEXT_Forecasting_Irradiance_ML.md
Status: Normatif. Dokumen ini merupakan sumber kebenaran tunggal untuk implementasi.
Pendamping: PRD_Forecasting_Irradiance_ML.md (ruang lingkup, prioritas, dasar pertimbangan, peta jalan, audit)

## BACA INI TERLEBIH DAHULU — untuk setiap engineer dan setiap agen AI pembuat kode

- Baca seluruh dokumen ini sebelum menulis satu baris kode pun.

- Apabila dokumen ini dan PRD berbeda dalam detail implementasi, dokumen ini yang berlaku. Apabila berbeda dalam ruang lingkup atau prioritas, PRD yang berlaku. Tetap laporkan pertentangannya—jangan diam-diam memilih salah satunya.

- Jangan pernah mengarang metadata site. Jika suatu nilai diberi penanda [TBC], nilai tersebut harus dimasukkan ke konfigurasi dengan TODO, dan kode harus memunculkan error saat startup jika nilainya belum diisi. Jangan memberikan nilai default. Jangan menebak. Jangan membuat “asumsi yang masuk akal”.

- Apa pun yang diberi label MUST (WAJIB) / MUST NOT (TIDAK BOLEH) bukanlah saran. §16 memuat aturan yang paling mungkin dilanggar oleh agen, dan Lampiran C memuat pola-pola salah dari dokumen sumber yang tidak boleh direproduksi.

## 1. Misi Proyek

Membangun sistem Python yang meramalkan lima kanal iradiansi di site—GHI, DHI, DNI·cos(Z), POA (sisi depan), dan RSI (sisi belakang)—untuk horizon nowcast (5–120 menit), intrahari (1–6 jam), dan sehari ke depan (hingga 48 jam); menghasilkan setiap ramalan sebagai P50 deterministik dengan interval P10/P90 yang terkalibrasi, provenans lengkap, dan status kualitas data yang eksplisit; selalu memiliki fallback yang berfungsi dan tidak pernah gagal secara diam-diam; dapat di-backtest dan diaudit sepenuhnya; serta tidak pernah mempromosikan model yang belum mengalahkan baseline sederhana pada data di luar periode pelatihan (out-of-time). Sistem berjalan tanpa sky camera, ketergantungan satelit, atau drone, hanya menggunakan sensor site sendiri, fisika, struktur deret waktu, dan—mulai Fase 2—prediksi cuaca numerik.

## 2. Fakta Kanonik Proyek

Fakta-fakta ini MUST NOT (TIDAK BOLEH) diubah tanpa keputusan formal yang dicatat dalam riwayat revisi dokumen ini. Kode, pengujian, dokumentasi, dan diagram harus konsisten dengan fakta-fakta tersebut.

| # | Fakta | Status |
| --- | --- | --- |
| CF-01 | Site memiliki sensor iradiansi untuk GHI, DHI, DNI·cosZ, POA, dan RSI. | [C] |
| CF-02 | RSI = Rear-Side Irradiance/Iradiansi Sisi Belakang (W/m²). RSI bukan Rotating Shadowband Irradiometer, bukan iradiansi pantulan, dan bukan pembacaan sel referensi. | [C] |
| CF-03 | Site tidak memiliki drone. | [C] |
| CF-04 | Site tidak memiliki sky-image camera, all-sky imager, maupun rangkaian citra awan berbasis darat. | [C] |
| CF-05 | MVP MUST NOT (TIDAK BOLEH) bergantung pada computer vision dalam bentuk apa pun. Tidak ada pipeline citra CNN. Tidak ada optical flow pada citra. | [C] |
| CF-06 | Python adalah bahasa utama. | [C] |
| CF-07 | Ramalan MUST (WAJIB) bersifat multi-horizon, dan ketiga keluarga horizon (nowcast/intrahari/sehari ke depan) termasuk dalam ruang lingkup. | [C] |
| CF-08 | Setiap ramalan MUST (WAJIB) dapat dibandingkan dengan nilai aktual yang kemudian terealisasi, dan pasangan tersebut harus dapat diaudit. | [C] |
| CF-09 | Persistence MUST (WAJIB) selalu tersedia sebagai baseline dan sebagai fallback terakhir. Persistence tidak boleh dapat gagal. | [C] |
| CF-10 | Data sumber datang sebagai kejadian change-of-value (COV), bukan pada jadwal waktu tetap. Tidak ada timestep asli. Grid kanonik adalah sesuatu yang didefinisikan oleh sistem ini, bukan sesuatu yang diterima oleh sistem. | [C] |
| CF-11 | Data satelit merupakan peningkatan opsional, bukan ketergantungan MVP. | [C] |
| CF-12 | NWP diizinkan dan diharapkan sebagai input eksternal untuk intrahari dan sehari ke depan. | [C] |
| CF-13 | Sistem bersifat read-only terhadap OT. Tidak ada jalur kode yang menulis ke SCADA, PLC, atau sistem kontrol apa pun. Adapter site tidak memiliki metode write. | [C] |
| CF-14 | Tidak boleh ada angka akurasi (nRMSE, RMSE, MAE, atau “% peningkatan”) yang dikutip, dijanjikan, atau dituliskan sampai baseline site Fase 1 selesai dihitung. | [C] |

## 3. Hal yang Belum Diketahui

Setiap butir berikut berstatus [TBC]. Semuanya MUST (WAJIB) berada dalam konfigurasi, MUST (WAJIB) memiliki TODO, dan MUST (WAJIB) menimbulkan kegagalan atau peringatan yang keras dan eksplisit saat startup apabila diperlukan tetapi belum diisi.

Agen AI yang mengisi salah satu nilai ini dengan default yang tampak masuk akal telah merusak proyek. Latitude yang salah tidak menyebabkan crash—namun secara diam-diam membiaskan setiap perhitungan posisi matahari, setiap nilai clear-sky, setiap k_c, dan pada akhirnya setiap ramalan, selamanya.

| # | Hal yang belum diketahui | Dampaknya | Perilaku startup jika belum diisi |
| --- | --- | --- | --- |
| KU-01 | Latitude/longitude/altitude site | Geometri matahari, clear-sky—dengan kata lain, semuanya | RAISE. Jangan memberikan default (0, 0, 0). |
| KU-02 | Zona waktu site (WIB/WITA/WIT) | Interpretasi timestamp, tampilan, filter siang hari | RAISE. Indonesia tidak memiliki DST, tetapi offset UTC tidak dapat ditebak. |
| KU-03 | Jenis racking: fixed-tilt atau single-axis tracker | Transposisi, model sisi belakang, interpretasi sensor POA | RAISE. Keduanya menggunakan fisika yang berbeda. |
| KU-04 | surface_tilt/surface_azimuth POA; dan apakah sensor POA sebidang (co-planar) dengan modul | Transposisi; r_poa tidak bermakna jika tidak sebidang | RAISE. |
| KU-05 | Pemasangan sensor RSI: baris, posisi dalam baris, tinggi, orientasi | Fisika sisi belakang; keterwakilan | WARN dengan jelas; turunkan RSI ke black-box ML dan beri penanda pada caveats API. |
| KU-06 | Geometri array: GCR, row pitch, tinggi modul dari tanah, faktor bifaciality | Baseline sisi belakang infinite_sheds | WARN; baseline fisika RSI dinonaktifkan. |
| KU-07 | Sumber albedo—apakah terdapat albedometer? | Fisika sisi belakang | WARN; fallback ke fitting albedo efektif bulanan (§ADR-014). |
| KU-08 | Apakah dni_cosz diukur, atau diturunkan sebagai GHI − DHI? | Menentukan apakah pemeriksaan closure BSRN nyata atau sirkular | WARN; jalankan uji residual (PRD §16.3); catat jawabannya di sensor_metadata.is_derived_tag. |
| KU-09 | Kelas sensor (ISO 9060 Kelas A/B/C, atau silicon reference cell) | Anggaran ketidakpastian; toleransi closure | WARN; gunakan toleransi konservatif. |
| KU-10 | Tanggal dan faktor kalibrasi | Deteksi drift; status DQ | WARN; DQ = DEGRADED jika status kalibrasi tidak diketahui. |
| KU-11 | Deadband COV dan max-report-time (heartbeat) per tag | Resolusi yang jujur; deteksi staleness | WARN; ukur dari data (PRD §20.2a) dan tuliskan nilai terukur ke sensor_metadata. |
| KU-12 | Cakupan historis—berapa bulan? mencakup musim basah dan kering penuh? | Apakah klaim generalisasi apa pun dapat dipertanggungjawabkan | WARN; jika <12 bulan, laporan evaluasi MUST (WAJIB) menyatakan bahwa pengujian pada fase monsun yang belum pernah dilihat tidak dapat dilakukan. |
| KU-13 | Jalur data real-time dan latensinya | Horizon mana yang dapat dilayani secara operasional | WARN; set served=false pada setiap horizon yang tidak dapat memenuhi anggaran freshness. |
| KU-14 | Ketersediaan NWP (apakah host memiliki internet egress?) | Kelayakan day-ahead | WARN; day-ahead turun ke climatology dan API harus menyatakannya. |
| KU-15 | Lingkungan deployment dan kebijakan residensi data | Pilihan hosting | WARN; jangan mengasumsikan cloud diizinkan. |
| KU-16 | Ketersediaan kecepatan/arah angin, tinggi pemasangan, konvensi arah | Satu-satunya proksi adveksi yang tersedia | WARN; fitur angin dinonaktifkan. |
| KU-17 | Apakah temperatur ambien termasuk sebagai target? | Menentukan apakah temp_amb merupakan target atau hanya fitur | Default: BUKAN target (sesuai brief). Dicatat sebagai PRD OD-2. |

## 4. Terminologi

Definisi-definisi ini bersifat mengikat. Apabila dokumen sumber bertentangan dengannya, dokumen sumber yang salah (lihat Lampiran A PRD, Temuan A-7).

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Waktu observasi | Saat suatu besaran fisik diukur. Pada aliran COV, ini adalah event_time yang dilaporkan bersama nilai. |
| Waktu penerbitan ramalan (issuance_time) | Saat ramalan dibuat. Hanya data yang tersedia pada atau sebelum saat ini yang boleh digunakan. |
| Waktu berlaku ramalan (valid_time) | Saat yang menjadi sasaran ramalan. |
| Lead time/Horizon (horizon_minutes) | valid_time − issuance_time, dalam menit. Digunakan saling menggantikan dalam proyek ini; horizon adalah nama kolomnya. |
| GHI | Global Horizontal Irradiance [W/m²]—total fluks gelombang pendek pada bidang horizontal. |
| DHI | Diffuse Horizontal Irradiance [W/m²]—bagian GHI yang tersebar/non-beam. |
| DNI | Direct Normal Irradiance [W/m²]—fluks beam pada bidang yang tegak lurus terhadap arah matahari. |
| DNI·cosZ (dni_cosz) | Komponen beam yang diproyeksikan ke bidang horizontal [W/m²]; disebut juga BHI. Berhubungan melalui GHI = DHI + DNI·cosZ. Apakah kanal site diukur atau diturunkan merupakan KU-08. |
| POA | Plane-of-Array irradiance pada sisi depan modul [W/m²]. |
| RSI | Rear-Side Irradiance [W/m²]—iradiansi pada sisi belakang modul bifacial sebagaimana dibaca oleh satu sensor pada satu posisi. Bukan iradiansi sisi belakang rata-rata array. |
| Iradiansi clear-sky (GHI_cs) | Iradiansi yang dimodelkan pada kondisi langit tanpa awan, untuk geometri dan atmosfer site ini. |
| Clear-sky index (k_c) | GHI / GHI_cs. Ini merupakan target pemodelan utama. Rentang ≈ [0, 1.5]. Nilai >1 valid secara fisik (cloud enhancement) dan MUST NOT (TIDAK BOLEH) dipotong menjadi 1. |
| Clearness index (k_t) | GHI / GHI_extraterrestrial_horizontal. Besaran yang berbeda. Hanya sebagai fitur sekunder. Jangan mencampuradukkan k_c dan k_t. |
| Diffuse fraction (k_d) | DHI / GHI. Rentang [0, 1]. Salah satu primitive pemodelan. |
| Rear ratio (ρ) | RSI / POA_front. Salah satu primitive pemodelan (§ADR-014). |
| POA ratio (r_poa) | POA_measured / POA_physics. Salah satu primitive pemodelan (§ADR-011). |
| P10/P50/P90 | Persentil ke-10/50/90 dari distribusi prediktif. P50 adalah median, bukan mean, dan bukan jaminan. Urutan P10 ≤ P50 ≤ P90 dipaksakan. |
| Persistence | ŷ(t+h) = y(t). Nilai observasi terakhir dipertahankan. |
| Smart persistence | k̂_c(t+h) = k_c(t) → ŷ(t+h) = k̂_c · GHI_cs(t+h). Benchmark default untuk iradiansi. |
| Damped/optimal persistence | k̂_c(t+h) = α(h)·k_c(t) + (1−α(h))·k̄_c, dengan α(h) di-fit per horizon. Secara gradual bergeser menjadi klimatologi ketika h membesar. |
| CH-PeEn | Complete-History Persistence Ensemble—baseline probabilistik: kuantil empiris distribusi historis k_c yang dikondisikan pada lead time. |
| MOS | Model Output Statistics—koreksi statistik terhadap output NWP menggunakan pasangan historis (ramalan, aktual) milik site. |
| Data drift | Perubahan pada distribusi input. |
| Model drift | Perubahan pada skill ramalan. Bukan hal yang sama. Salah satunya dapat terjadi tanpa yang lain. |
| Fallback | Ramalan dari tier yang lebih rendah ketika jalur yang diutamakan tidak tersedia. Selalu diberi label, tidak pernah diam-diam, dan selalu memiliki band ketidakpastian sendiri yang lebih lebar. |
| COV | Change-of-Value. Aliran data berbasis kejadian, ketika nilai hanya dilaporkan jika berubah melebihi deadband. Aliran COV merupakan event log yang mendeskripsikan deret waktu, bukan deret waktu itu sendiri. |
| Deadband | Perubahan minimum yang memicu laporan COV. Menentukan batas bawah akurasi rekonstruksi. |
| Grid kanonik | Indeks timestamp berfrekuensi tetap yang didefinisikan oleh sistem ini dan menjadi tujuan resampling aliran COV. Diatur oleh canonical_freq. |
| Verification lag | Untuk horizon h, nilai aktual dari ramalan yang diterbitkan pada T baru diketahui pada T + h. Pembobotan adaptif atau online learning harus mematuhi hal ini. |
| Rezim cuaca | Salah satu dari CLEAR, MOSTLY_CLEAR, PARTLY_CLOUDY, OVERCAST, HIGHLY_VARIABLE, RAIN_DEGRADED, UNKNOWN. |
| Dapat dilayani (servable) | Sebuah horizon dapat dilayani jika anggaran freshness data end-to-end untuk horizon tersebut benar-benar dapat dipenuhi. Horizon yang tidak dapat dilayani hanya digunakan untuk backtest dan diberi served=false. |

## 5. Keputusan Arsitektur (ADR)

### ADR-001 — Arsitektur sensor-first

- Keputusan: Sensor di site merupakan sumber informasi utama. NWP dan (nantinya) satelit merupakan augmentasi, bukan prasyarat.

- Status: Diterima.

- Konteks: Site memiliki pengukuran iradiansi berkualitas tinggi, berfrekuensi tinggi, dan terlokalisasi bersama. Site tidak memiliki citra, dan akses internetnya belum terkonfirmasi (KU-14).

- Dasar pertimbangan: Sistem harus menghasilkan nilai sejak hari pertama, secara offline, dari apa yang tersedia.

- Konsekuensi: Nowcasting bergantung pada struktur temporal, fisika, dan angin—bukan observasi spasial awan. Day-ahead lemah hingga NWP tersedia. Kedua fakta tersebut disampaikan kepada stakeholder, bukan disamarkan melalui rekayasa.

### ADR-002 — Tanpa ketergantungan citra

- Keputusan: Tidak ada komponen MVP yang boleh memerlukan sky camera, all-sky imager, drone, atau rangkaian citra awan berbasis darat. Tidak ada pipeline citra CNN. Tidak ada optical flow pada citra.

- Status: Diterima. Mengikat (CF-05).

- Konteks: Perangkat keras tersebut tidak tersedia di site ini.

- Dasar pertimbangan: Arsitektur yang tidak dapat dijalankan bukanlah arsitektur.

- Konsekuensi: Skill point forecast pada 5–30 menit dalam kondisi konvektif memiliki batas fisik. Ini merupakan sifat dunia nyata, bukan cacat kode. Responsnya adalah (a) berinvestasi pada kalibrasi ketidakpastian alih-alih mengejar akurasi titik, dan (b) mempertahankan satelit (§ADR-018) sebagai jalur pemulihan opsional dengan ruang lingkup yang jelas.

### ADR-003 — Model spesifik per horizon

- Keputusan: Satu model per (target, horizon, quantile). Tidak ada satu model yang mencakup seluruh horizon.

- Status: Diterima.

- Konteks: Informasi yang memprediksi 5 menit ke depan (autokorelasi) bukanlah informasi yang memprediksi 24 jam ke depan (NWP + klimatologi).

- Dasar pertimbangan: Horizon yang berbeda merupakan masalah yang berbeda. Memaksa satu model mencakup semuanya membuatnya medioker pada semuanya dan membuat kegagalannya sulit diatribusikan.

- Konsekuensi: Sekitar 144 model kecil. Ini tidak masalah—masing-masing dilatih dalam hitungan detik, dapat diparalelkan, dapat di-debug secara independen, dan dapat fallback secara independen. Alternatifnya adalah satu model besar dengan mode kegagalan “semuanya salah sekaligus”.

### ADR-004 — Target yang dinormalisasi clear-sky

- Keputusan: Lakukan pemodelan dalam ruang k_c, bukan W/m² mentah. Rekonstruksi dengan GHI = k_c × GHI_cs.

- Status: Diterima.

- Konteks: Iradiansi mentah didominasi oleh sinyal diurnal/musiman deterministik yang hanya akan menghabiskan kapasitas model untuk dipelajari ulang.

- Dasar pertimbangan: k_c mengisolasi bagian stokastik (atmosfer). Generalisasinya lintas musim jauh lebih baik.

- Konsekuensi:

  - Model clear-sky kini berada pada jalur kritis. GHI_cs yang bias menyuntikkan bias sistematis dan bervariasi musiman ke setiap ramalan. Model MUST (WAJIB) divalidasi terhadap periode clear-sky yang terdeteksi di site (§ADR-004a berikut).

  - k_c tidak terdefinisi pada twilight. Set menjadi NaN ketika GHI_cs < k_c_valid_min. Jangan membagi dengan denominator minimum yang dipotong. (Lampiran A PRD, Temuan A-7.)

  - k_c > 1 valid. Jangan clip ke 1,0. Guard hanya pada k_c_max = 1.5.

### ADR-004a — Model clear-sky harus divalidasi, bukan diasumsikan

- Keputusan: Tetapkan model clear-sky dalam konfigurasi. Deteksi periode clear-sky di site (pvlib.clearsky.detect_clearsky). Bandingkan GHI terukur dengan GHI_cs hasil model hanya pada periode tersebut. Fit dan terapkan faktor koreksi site jika residualnya material. Pantau terus-menerus.

- Status: Diterima.

- Konteks: Kabut asap pembakaran biomassa pada musim kering di Kalimantan/Sumatra membuat aerosol optical depth aktual jauh lebih tinggi daripada klimatologi Linke turbidity bulanan yang digunakan model default Ineichen pada pvlib.

- Dasar pertimbangan: Saat terjadi kabut asap, model default mengestimasi GHI clear-sky terlalu tinggi → k_c terbaca terlalu rendah → model “melihat” awan padahal yang ada adalah asap. Masalah ini bersifat musiman, sistematis, dan tidak terlihat kecuali dicari.

- Konsekuensi: CAMS McClear (aerosol real-time) diprioritaskan bila internet memungkinkan, dengan Ineichen sebagai fallback offline. Divergensi antara keduanya juga merupakan detektor kabut asap yang berguna.

### ADR-005 — Hanya pembagian temporal

- Keputusan: Chronological holdout, rolling-origin, dan walk-forward. Tidak ada random split, di mana pun, selamanya.

- Status: Diterima. Dipaksakan melalui pengujian.

- Konteks: Data deret waktu dengan autokorelasi kuat.

- Dasar pertimbangan: Random split menempatkan sampel dari kejadian awan yang sama pada kedua sisi pembagian. Skor yang dihasilkan adalah ilusi.

- Konsekuensi: Test set harus mencakup fase monsun yang belum pernah dilihat, bukan sekadar bulan kalender yang belum pernah dilihat. Di dekat khatulistiwa, panjang hari hampir tidak berubah; yang berubah adalah rezim awan musim basah/kering. Rancang pembagian berdasarkan distribusi rezim yang teramati, bukan kalender Gregorian.

### ADR-006 — Pengembangan baseline-first

- Keputusan: Setiap baseline Tier-0 (B0–B7) diimplementasikan, di-backtest, dan dilaporkan sebelum model ML mana pun dilatih—dan tetap ditampilkan bersama setiap hasil ML setelahnya.

- Status: Diterima.

- Dasar pertimbangan: Pada 5–15 menit, smart persistence sangat sulit dikalahkan. Tim yang belum mengimplementasikannya tidak mengetahui apakah model ML-nya bagus; tim tersebut hanya mengetahui bahwa model menghasilkan suatu angka.

- Konsekuensi: “Kandidat tidak mengalahkan baseline” merupakan hasil yang valid, dapat dilaporkan, dan berhasil. Hasil tersebut harus dipublikasikan, bukan disembunyikan.

### ADR-007 — Output probabilistik bersifat wajib

- Keputusan: Setiap ramalan membawa P10/P50/P90. Urutannya dipaksakan. Coverage dievaluasi per rezim cuaca, bukan hanya secara marginal.

- Status: Diterima.

- Konteks: Tanpa citra, akurasi titik pada horizon pendek memiliki batas (ADR-002). Ketidakpastian yang jujur adalah nilai produk yang paling dapat dipertahankan.

- Dasar pertimbangan: Engineer dispatch dapat mengambil tindakan berdasarkan “P10 = 200 W/m², P90 = 900 W/m²”. Mereka tidak dapat bertindak aman berdasarkan point forecast yang tampak yakin tetapi salah.

- Konsekuensi:

  - Hitung lebih banyak kuantil secara internal (9 desil) daripada yang diekspos, sehingga CRPS yang sesungguhnya tersedia.

  - Coverage marginal tidak cukup. Interval yang terlalu sempit pada hari berawan dan terlalu lebar pada hari cerah dapat menghasilkan coverage marginal sempurna—namun tidak berguna. Laporkan conditional coverage per rezim.

  - Baseline probabilistik (CH-PeEn) wajib ada; jika tidak, klaim “kuantil kami terkalibrasi” tidak dapat difalsifikasi.

### ADR-008 — Rekonsiliasi fisik melalui konstruksi, bukan koreksi

- Keputusan: Ramalkan primitive; turunkan target lainnya dari primitive tersebut (lihat ADR-011). Dengan demikian, closure GHI = DHI + DNI·cosZ berlaku secara identik.

- Status: Diterima.

- Dasar pertimbangan: Meramalkan lima kanal secara independen lalu “merekonsiliasi” setelahnya berarti menambal masalah yang diciptakan sendiri. Menstrukturkan target agar constraint tidak dapat dilanggar jelas lebih baik.

- Konsekuensi: Langkah rekonsiliasi menjadi assertion dalam pengujian, bukan koreksi runtime. Pelanggaran merupakan bug kode dan dicatat sebagai bug.

### ADR-009 — Promosi model dengan persetujuan manusia

- Keputusan: Tidak ada model yang masuk produksi tanpa (a) lulus acceptance gate, dan (b) persetujuan manusia yang tercatat. Tidak ada jalur promosi otomatis dalam sistem ini.

- Status: Diterima.

- Dasar pertimbangan: Ramalan ini menjadi input bagi keputusan dispatch BESS. Model yang dipromosikan otomatis namun memiliki regresi halus pada hari konvektif merupakan bahaya operasional.

- Konsekuensi: Retraining boleh otomatis; promosi tidak boleh. Audit trail mencatat siapa menyetujui apa, kapan, dan mengapa.

### ADR-010 — MVP dapat di-deploy secara lokal

- Keputusan: MVP berjalan pada satu server on-premise menggunakan Docker Compose, dengan Parquet di disk. Tidak ada ketergantungan cloud pada jalur inti.

- Status: Diterima.

- Konteks: Segmentasi OT/IT; residensi data belum terselesaikan (KU-15); sekitar 0,5 juta baris/kanal/tahun tergolong kecil.

- Dasar pertimbangan: Setiap komponen produksi harus dibenarkan oleh keterbatasan MVP yang spesifik dan teramati—bukan oleh popularitas.

- Konsekuensi: Tidak ada Kubernetes, TimescaleDB, Airflow, atau Redis pada MVP. Masing-masing hanya ditambahkan kemudian jika bottleneck tertentu benar-benar diukur, dan ADR yang menambahkannya harus menyebut bottleneck tersebut.

### ADR-011 — Dekomposisi primitive (keputusan pemodelan inti)

- Keputusan: Ramalkan empat primitive dan turunkan lima target:

- PRIMITIVE (ramalkan ini)              TURUNAN (hitung ini)
─────────────────────────             ────────────────────────
k_c   = GHI / GHI_cs          ──┐
                                 ├──►  GHI      = k_c × GHI_cs
k_d   = DHI / GHI              ──┤     DHI      = k_d × GHI
                                 └──►  DNI·cosZ = GHI − DHI     ← closure melalui konstruksi
                                       DNI      = (GHI − DHI) / cos(θz)   [guard θz → 90°]

r_poa = POA_meas / POA_physics ──►     POA      = r_poa × Perez(GHI, DHI, DNI, geometry)

ρ     = RSI / POA_front        ──►     RSI      = ρ × POA

- Status: Diterima.

- Dasar pertimbangan:

  - Konsistensi fisik bersifat struktural, bukan hasil tambalan (ADR-008).

  - Setiap primitive dibatasi dan terkondisi dengan baik: k_c ∈ [0, 1.5], k_d ∈ [0, 1], sedangkan ρ dan r_poa merupakan rasio yang berubah lambat.

  - Error menjadi dapat diatribusikan: POA yang buruk disebabkan oleh ramalan GHI yang buruk atau transposisi yang buruk, dan r_poa memisahkan keduanya.

- Konsekuensi—dinyatakan secara jujur:

  - Error saling berkopel: error k_c merambat ke setiap target turunan.

  - Kuantil tidak dapat dikomposisikan (P90(GHI) × P90(k_d) ≠ P90(DHI)). Hal ini ditangani melalui ADR-015 dan bukan opsional.

  - Mitigasi: Jalur direct-forecast independen per target dipertahankan sebagai pembanding. Jika jalur langsung menang pada (target, horizon) tertentu, ensemble menggunakannya. Fisika harus membuktikan nilainya; bukan langsung diberi tempat.

### ADR-012 — Grid kanonik yang sadar COV dengan rekonstruksi berbobot waktu

- Keputusan:

  - Bronze menyimpan kejadian COV persis sebagaimana diterima, secara immutable.

  - Silver melakukan resampling ke grid kanonik menggunakan zero-order-hold (step) time-weighted averaging secara default; metode trapezoidal tersedia per tag melalui konfigurasi.

  - canonical_freq dipilih berdasarkan statistik inter-arrival COV yang terukur, bukan diasumsikan.

  - Setiap interval kanonik membawa n_cov_samples, max_gap_s, dan last_valid_age_s sebagai kolom utama.

- Status: Diterima. Ini merupakan area berisiko tertinggi dalam codebase.

- Konteks: CF-10. Tidak ada timestep asli.

- Dasar pertimbangan:

  - df.resample('1min').mean() pada rekaman COV mentah adalah SALAH. COV mengeluarkan sampel terutama ketika sinyal berubah, sehingga mean biasa memberi bobot berlebih pada transisi dan menghasilkan mean interval yang bias. Biasnya paling besar pada kejadian ramp—tepat pada kejadian yang ingin diramalkan produk ini.

  - Deadband membatasi error rekonstruksi terlepas dari metode. Jika deadband 15 W/m², grid 1 menit hanyalah kenyamanan semu dan tidak boleh diklaim sebagai resolusi nyata.

  - ZOH sesuai dengan semantik COV (“nilai berada dalam ±deadband dari laporan terakhir”). Historian seperti PI menyediakan atribut step per tag untuk alasan ini—baca atribut tersebut.

- Konsekuensi:

  - Fase 0 MUST (WAJIB) menghasilkan docs/phase0_cov_characterisation.md: per tag, deadband (dipulihkan dari batas bawah distribusi |Δvalue|), p50/p90/p99 inter-arrival, gap maksimum, dan canonical_freq yang dapat dibenarkan.

  - Ketiadaan laporan bersifat ambigu. “Tidak ada nilai baru” dapat berarti tidak ada perubahan atau link mati. Selesaikan dengan heartbeat/max-report-time dan pemeriksaan liveness lintas kanal (jika GHI melapor 30 detik lalu tetapi DHI diam selama 20 menit ketika GHI_cs > 200 W/m², maka DHI mati, bukan tenang).

  - Property test (hypothesis) MUST (WAJIB) menyatakan bahwa rekonstruksi berada dalam kisaran ~deadband dari nilai sebenarnya dan bahwa .mean() naif terbukti lebih buruk. Jika assertion kedua tidak terpenuhi, resampler hanyalah dekorasi.

### ADR-013 — ECMWF Open Data sebagai NWP utama; arsipkan sejak hari nol

- Keputusan:

  - ECMWF Open Data (IFS HRES + AIFS) merupakan sumber NWP utama.

  - NWP archiver dimulai pada Fase 0—sebelum pemodelan apa pun dan sebelum ada komponen yang mengonsumsinya.

  - issue_time, valid_time, dan retrieved_at merupakan tiga kolom terpisah. Jangan pernah menyatukannya.

- Status: Diterima. Kritis terhadap waktu.

- Konteks:

  - ECMWF Open Data berlisensi CC-BY-4.0—penggunaan komersial diperbolehkan dengan atribusi. API aggregator gratis biasanya tidak berlisensi untuk penggunaan komersial; PLTS utility-scale merupakan operasi komersial. Verifikasi lisensi setiap sumber lain sebelum produksi.

  - ECMWF Open Data hanya menyimpan rolling archive sekitar 12 forecast run (≈2–3 hari).

- Dasar pertimbangan: Pelatihan MOS NWP→site memerlukan berbulan-bulan pasangan (ramalan, aktual). Pasangan tersebut tidak dapat diperoleh secara retroaktif. Setiap minggu archiver belum berjalan berarti satu minggu data pelatihan hilang secara permanen. Archiver hanya membutuhkan cron job dan ruang disk.

- Konsekuensi:

  - Catatan praktis untuk implementer:

    - ssrd (surface solar radiation downwards) tersedia dalam subset gratis. fdir (direct radiation) TIDAK tersedia. Karena itu DNI/DHI harus diturunkan dari GHI ramalan melalui separation model (Erbs/DISC/DIRINT/Engerer2).

    - ssrd bersifat akumulatif, dalam J/m². Konversikan menjadi mean flux selama step, dan catat konversinya.

    - Step open-data IFS adalah 3-jam hingga +144 jam. JANGAN melakukan interpolasi linear W/m² melintasi gap 3 jam—hal tersebut meratakan kurva diurnal. Interpolasikan clear-sky index, lalu kalikan dengan kurva clear-sky beresolusi tinggi.

    - AIFS juga menyediakan lcc/mcc/hcc (awan rendah/menengah/tinggi) dan cp (curah hujan konvektif)—lebih bermanfaat untuk surya daripada tcc tunggal milik IFS. Ingest keduanya.

    - mucape (most-unstable CAPE) tersedia dan merupakan fitur risiko konvektif yang benar-benar berguna untuk Indonesia.

  - Jangan pernah melatih MOS pada reanalysis ERA5 lalu men-deploy-nya pada forecast. Reanalysis telah mengasimilasi observasi yang digunakan untuk penilaian; koefisien MOS yang dihasilkan tidak akan transferable. ERA5 hanya untuk klimatologi dan backfill non-forecast.

### ADR-014 — RSI: ramalkan rear ratio; nyatakan batas keterwakilannya

- Keputusan:

  - Target pemodelan RSI adalah rear ratio ρ = RSI / POA_front, bukan RSI mentah. Rekonstruksi RSI = ρ × POA_forecast.

  - Baseline Tier-0 RSI merupakan regresi linear physics-informed: RSI ≈ a·GHI + b·DHI + c·POA + d, di-fit per bulan atau sebagai fungsi halus geometri matahari. Fit ini sebelum menyentuh neural network.

  - Baseline fisika RSI adalah pvlib.bifacial.infinite_sheds.get_irradiance(), dengan shade_factor di-fit terhadap site alih-alih dibiarkan pada default.

  - Jika tidak tersedia albedometer, fit albedo efektif bulanan dengan membalik model fisika terhadap RSI terukur pada periode clear-sky.

  - Setiap ramalan RSI, pada API dan dashboard, membawa caveat rsi_single_point_sensor_not_array_representative.

- Status: Diterima.

- Dasar pertimbangan:

  - ρ menghilangkan variasi cepat akibat awan (sudah ditangani oleh ramalan POA) dan menyisakan sinyal lambat yang digerakkan geometri, musim, dan kondisi tanah.

  - Caveat jujur: ρ tidak konstan. Saat berawan, POA_front turun lebih cepat daripada komponen pantulan tanah, sehingga ρ meningkat. Meski demikian, ρ jauh lebih mudah dipelajari daripada RSI mentah—namun validasi pada data nyata dalam Fase 1 sebelum berkomitmen. Jika ρ ternyata sama berisiknya dengan RSI, fallback ke peramalan RSI langsung dan nyatakan hal itu dalam laporan.

  - Albedo di Indonesia berubah mengikuti hujan (vegetasi/tanah basah ≈0,15–0,20; kering ≈0,20–0,25; genangan air bersifat hampir spekular dan sepenuhnya melanggar asumsi isotropik). Satu nilai albedo tetap adalah kesalahan pemodelan, bukan penyederhanaan.

- Konsekuensi:

  - Iradiansi sisi belakang pada array bifacial nyata sangat tidak seragam—baris tepi vs tengah, bagian atas vs bawah modul, dan bayangan torque tube. Satu sensor belakang bukan estimator tak-bias untuk rata-rata array. Sistem ini meramalkan sensor. Penggunaannya sebagai proksi bifacial gain rata-rata array memerlukan studi kalibrasi spasial terpisah yang di luar ruang lingkup. Konsumen downstream diberi tahu dalam payload, bukan dibiarkan menemukannya sendiri.

  - Catatan dependensi: Jika model 2-D pvfactors lengkap dibutuhkan, instal sebagai solarfactors (pip install solarfactors)—drop-in yang dipelihara komunitas pvlib; paket asli sulit dipasang pada lingkungan Python modern, dan pvlib merutekannya melalui paket tersebut sejak v0.10.1. Nama import tetap pvfactors. infinite_sheds native dalam pvlib, lebih cepat, dan tanpa dependensi tambahan—mulai dari sana.

### ADR-015 — Propagasi Monte Carlo untuk kuantil yang koheren

- Keputusan: Jangan menghitung kuantil secara independen untuk setiap target turunan. Sebaliknya:

  - Ambil sampel dari distribusi prediktif joint primitive (k_c, k_d, r_poa, ρ)—melalui empirical residual copula, atau (lebih sederhana dan efektif) block-bootstrap vektor residual joint historis, yang secara otomatis mempertahankan dependensi lintas target.

  - Dorong setiap sampel melalui rekonstruksi deterministik ADR-011.

  - Ambil kuantil empiris dari sampel hasil rekonstruksi.

- Status: Diterima.

- Dasar pertimbangan: P90(GHI) × P90(k_d) ≠ P90(DHI). Kuantil tidak bertahan melalui rekonstruksi nonlinear. Fitting kuantil setiap target secara independen menghasilkan interval yang tidak terkalibrasi secara individual maupun konsisten satu sama lain.

- Konsekuensi: Output berupa P10/P50/P90 untuk kelima target yang terkalibrasi secara individual dan koheren secara fisik. Komputasi sedikit lebih besar; sebagai gantinya diperoleh jawaban yang benar, bukan jawaban salah yang tampak masuk akal.

### ADR-016 — Rantai fallback bersifat normatif dan selalu berakhir

- Keputusan: Rantai berikut merupakan satu-satunya urutan fallback. Setiap penurunan level MUST (WAJIB) menetapkan fallback_used=true, mencatat fallback_reason, menurunkan confidence, dan memperlebar band P10–P90 berdasarkan distribusi error empiris dari fallback tersebut.

- 1. Ensemble                        [semua anggota sehat]
2. Model ML tunggal terbaik untuk (target, horizon) ini
3. NWP-MOS                         [jika NWP fresh]
4. Model dua-keadaan (B6)         [jika sensor fresh]
5. Optimal/damped persistence (B2)[jika observasi valid terakhir masih dalam max_persist_age]
6. Smart persistence (B1)
7. Diurnal climatology (B3)       ← SELALU TERSEDIA. Hanya memerlukan jam.

- Status: Diterima. Diverifikasi oleh chaos suite.

- Dasar pertimbangan: Rantai harus berakhir pada sesuatu yang tidak dapat gagal. Climatology hanya memerlukan koordinat site dan waktu saat ini.

- Konsekuensi: Melaporkan ketidakpastian model ketika yang disajikan adalah ramalan fallback berarti berbohong tentang ketidakpastian. Setiap fallback membawa band terukur sendiri yang lebih lebar. API tidak pernah mengembalikan stale 200.

### ADR-017 — Bobot ensemble inverse-error untuk MVP; verification lag mengikat

- Keputusan:

  - Bobot ensemble MVP menggunakan inverse-error weights dari validasi bergulir. Tidak ada fitted meta-model.

  - Jika fitted stacking kemudian diadopsi, metode tersebut MUST (WAJIB) menyelesaikan masalah terkendala—minimise ‖Xw − y‖²  s.t.  w ≥ 0, Σw = 1, tanpa intercept—dan objek yang melakukan prediksi MUST (WAJIB) merupakan objek yang di-fit.

  - Verification lag bersifat mengikat. Untuk horizon h, pembaruan bobot pada waktu T hanya boleh menggunakan ramalan yang diterbitkan pada atau sebelum T − h. Diuji dengan unit test.

- Status: Diterima.

- Dasar pertimbangan: Ensemble pada dokumen sumber melakukan fitting Ridge dengan intercept, membuang intercept tersebut, lalu menormalisasi ulang koefisien agar jumlahnya 1—sehingga objek yang memprediksi bukan objek yang di-fit (Lampiran A PRD, Temuan A-4). Pembobotan inverse-error tidak memiliki intercept, permukaan leakage, maupun bug tersebut, dan kompetitif pada kelas masalah ini.

- Konsekuensi: Bobot berbeda per horizon dan per rezim. Bobot dicatat pada setiap forecast run (ensemble_weights_json).

### ADR-018 — Peningkatan opsional yang ditunda: satelit dan array sebagai jaringan sensor

- Keputusan: Keduanya secara eksplisit ditunda ke Fase 3, masing-masing dengan business case dan keputusannya sendiri. Tidak satu pun menjadi dependensi MVP. Tidak satu pun diam-diam dihilangkan.

- Status: Diusulkan—menunggu keputusan (PRD OD-6, OD-7).

- Konteks:

  - Satelit (Himawari-9). Indonesia berada di bawah satelit geostasioner pada 140,7°BT yang menghasilkan full-disk scan setiap 10 menit pada resolusi 0,5–2 km, gratis melalui JAXA P-Tree dan mirror NOAA/AWS. Ini satu-satunya jalur realistis untuk memulihkan skill 15–120 menit yang hilang karena tidak adanya sky camera. Caveat: API agregat biasanya hanya menyediakan radiasi satelit per jam—terlalu kasar untuk nowcasting. Pemrosesan native 10-menit diperlukan, dan adveksi gerak awan (Level 2) merupakan optical flow pada citra—karena itu termasuk Fase 3, memiliki ruang lingkup terpisah, dan secara eksplisit di luar MVP berdasarkan CF-05.

  - Array sebagai jaringan sensor. PLTS besar memiliki ratusan inverter yang tersebar secara spasial. Daya DC di antara inverter tersebut merupakan medan iradiansi terdistribusi beresolusi kasar. Cross-correlation daya DC inverter dengan koordinat inverter yang diketahui menghasilkan vektor gerak awan—tanpa kamera dan tanpa satelit. Gagasan ini tidak ada pada dokumen sumber dan merupakan opsi tanpa kamera paling menarik yang tersedia. Prasyarat: koordinat inverter, daya DC sub-menit, pengecualian curtailment/clipping yang bersih (inverter yang clipping tidak dapat “melihat” iradiansi—ini pitfall utama), dan jalur data.

- Konsekuensi: Dicatat di sini agar benar-benar diputuskan, bukan dilupakan.

### Log Revisi ADR

| ADR | Status | Tanggal | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 001–018 | Diterima (018: Diusulkan) | — | Terbitan awal |

## 6. Kontrak Data

Nama kolom kanonik. Nama-nama ini MUST NOT (TIDAK BOLEH) diubah tanpa migrasi skema dan entri dalam log revisi.

### 6.1 Silver — irradiance_canonical

| Kolom | Tipe | Unit | Nullable | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| site_id | str | — | Tidak | PK |
| timestamp_utc | datetime64[ns, UTC] | — | Tidak | PK. Grid kanonik. Selalu tz-aware. Selalu UTC. |
| ghi_wm2 | float64 | W/m² | Ya |  |
| dhi_wm2 | float64 | W/m² | Ya |  |
| dni_cosz_wm2 | float64 | W/m² | Ya | Verifikasi diukur vs diturunkan (KU-08) |
| poa_wm2 | float64 | W/m² | Ya | Sisi depan |
| rsi_wm2 | float64 | W/m² | Ya | Sisi belakang. Sensor tunggal. |
| temp_amb_c | float64 | °C | Ya |  |
| temp_mod_c | float64 | °C | Ya |  |
| rh_pct | float64 | % | Ya |  |
| wind_speed_ms | float64 | m/s | Ya |  |
| wind_dir_deg | float64 | ° | Ya | Meteorologis: arah DARI MANA angin bertiup, searah jarum jam dari utara sejati |
| rain_mm | float64 | mm | Ya |  |
| pressure_hpa | float64 | hPa | Ya |  |
| quality_flag | str | — | Tidak | Roll-up tingkat baris |
| qflag_<channel> | str | — | Tidak | Per kanal: GOOD/DEGRADED/BAD/MISSING/IMPUTED |
| n_cov_samples_<channel> | int32 | — | Tidak | Provenans COV |
| max_gap_s_<channel> | float64 | s | Tidak | Metrik kejujuran COV |
| last_valid_age_s_<channel> | float64 | s | Tidak | Staleness |
| resample_method | str | — | Tidak | zoh/trapezoid |
| source | str | — | Tidak | Lineage |
| ingestion_time_utc | datetime64[ns, UTC] | — | Tidak | Lineage |

### 6.2 Primitive turunan (Gold)

| Kolom | Unit | Definisi | Rentang valid | Tidak terdefinisi ketika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k_c | — | ghi_wm2 / ghi_cs_wm2 | [0, 1.5] | ghi_cs_wm2 < k_c_valid_min → NaN |
| k_t | — | ghi_wm2 / ghi_extra_horizontal_wm2 | [0, 1.0] | cos(θz) ≤ 0 → NaN |
| k_d | — | dhi_wm2 / ghi_wm2 | [0, 1] | ghi_wm2 < k_d_valid_min → NaN |
| r_poa | — | poa_wm2 / poa_physics_wm2 | [0.5, 1.5] | poa_physics_wm2 < poa_valid_min → NaN |
| rho_rear | — | rsi_wm2 / poa_wm2 | [0, 0.5] [A] | poa_wm2 < poa_valid_min → NaN |
| balance_residual_wm2 | W/m² | ghi_wm2 − dhi_wm2 − dni_cosz_wm2 | — | input mana pun NaN |

NaN adalah nilai yang benar untuk “tidak terdefinisi”.
Angka besar adalah kebohongan. Nol adalah kebohongan yang berbeda. Jangan clip denominator untuk menghindari NaN—itulah bug dalam dokumen sumber (Lampiran A PRD, Temuan A-7).

### 6.3 Ramalan

Lihat §11 (Kontrak Ramalan).

### 6.4 Aturan penamaan

- Setiap kolom fisik diakhiri dengan unitnya: _wm2, _c, _ms, _deg, _pct, _hpa, _mm, _s, _jkg.

- Setiap kolom timestamp diakhiri _utc dan bersifat tz-aware.

- Rasio tak berdimensi tidak menggunakan suffix unit (k_c, k_d, rho_rear, r_poa).

- Perubahan unit merupakan migrasi skema. Bukan patch. Bukan perbaikan diam-diam.

## 7. Konvensi Unit

| Besaran | Unit | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Iradiansi | W/m² | Selalu. Jangan pernah kW/m². Jangan pernah J/m². |
| Irradiation/energi radiasi | Wh/m² atau kWh/m² | Hanya jika secara eksplisit dibutuhkan downstream. Nyatakan yang digunakan. |
| Temperatur | °C | Jangan pernah K atau °F. |
| Kecepatan angin | m/s | Jangan pernah km/jam atau knot. |
| Arah angin | derajat, meteorologis | Arah DARI MANA angin bertiup, searah jarum jam dari utara sejati. 0° = dari utara. 90° = dari timur. |
| Sudut (matahari) | derajat | Konvensi pvlib |
| Tekanan | hPa |  |
| Presipitasi | mm |  |
| CAPE | J/kg |  |
| Penyimpanan timestamp | UTC, tz-aware | Tidak dapat ditawar. Timestamp naive yang masuk ke sistem MUST (WAJIB) memicu raise, bukan diasumsikan. |
| Tampilan timestamp | Zona waktu site | Dari konfigurasi (KU-02). Indonesia tidak memiliki DST. |

### 7.1 Jebakan konversi unit yang MUST (WAJIB) ditangani secara eksplisit

| Jebakan | Penanganan |
| --- | --- |
| ssrd ECMWF bersifat akumulatif, dalam J/m² | Konversikan menjadi mean flux selama step akumulasi: W/m² = ΔJ/m² / Δt_seconds. Catat konversinya dalam nama kolom dan dalam pengujian. |
| ssrd merupakan field kumulatif | Nilai pada step t merupakan akumulasi sejak awal run. Hitung selisih antar-step berurutan sebelum mengonversi. Kesalahan ini menghasilkan “iradiansi” yang terus meningkat—jelas salah, tetapi tetap sering masuk produksi. |
| Wind u/v | Lihat §8.3. Rumus pada dokumen sumber salah. |
| Azimuth matahari dekat zenith | Di dekat khatulistiwa, azimuth berubah cepat ketika θz → 0. Gunakan sin/cos azimuth, jangan derajat mentah. Jangan pernah melakukan diferensiasi azimuth. |

## 8. Aturan Data Leakage

Setiap aturan berikut dipaksakan melalui pengujian otomatis. Pelanggaran menggagalkan build.

### 8.1 Larangan absolut

| # | Aturan |
| --- | --- |
| L-01 | Tidak ada random split. Tidak ada KFold, train_test_split, atau shuffling. Hanya temporal splitter. |
| L-02 | Tidak ada interpolasi masa depan. Imputasi saat inference hanya backward-fill. |
| L-03 | Tidak ada rolling window masa depan. Tidak ada centered window. Gunakan semantik closed='left'; timestamp label itu sendiri dikecualikan dari fiturnya. |
| L-04 | Tidak ada NWP yang direvisi. Hanya NWP run dengan issue_time + measured_dissemination_latency ≤ issuance_time. Latensi diukur dari retrieved_at_utc, bukan diasumsikan. |
| L-05 | Tidak ada scaler/encoder yang di-fit pada validation atau test. Fit hanya pada train. |
| L-06 | Tidak ada fitur turunan target dari masa depan. |
| L-07 | Tidak ada leakage label pascakejadian. Anotasi maintenance yang dimasukkan setelah kejadian MUST NOT (TIDAK BOLEH) menjadi fitur yang dianggap tersedia selama kejadian. |
| L-08 | Tidak ada np.roll dalam baseline. Fungsi tersebut melakukan wrap: ujung array menjadi awal. Ini adalah data masa depan di dalam baseline—dan leakage pada baseline memoles model sama efektifnya dengan leakage pada model. Gunakan .shift(). |
| L-09 | Tidak ada pembaruan bobot adaptif yang melanggar verification lag. Pada waktu T, untuk horizon h, hanya gunakan ramalan yang diterbitkan pada atau sebelum T − h. |

### 8.2 Pengujian leakage kanonik—implementasikan ini sebelum mengimplementasikan fitur

def test_no_future_leakage(feature_fn, df, cutoff):
    """
    Berikan kepada feature builder sebuah dataframe yang SELURUH nilainya setelah
    `cutoff` adalah NaN. Setiap nilai fitur pada atau sebelum `cutoff` harus
    identik dengan nilai yang dihasilkan dari dataframe lengkap.

    Jika ada fitur yang berubah, fitur tersebut membaca masa depan. Gagalkan build.

    Satu pengujian ini menangkap: centered rolling window, bfill/interpolate
    melintasi boundary, scaler yang di-fit pada seluruh seri, dan fitur turunan
    target. Ini adalah pengujian bernilai tinggi termurah dalam seluruh repositori.

    TULIS PENGUJIAN INI TERLEBIH DAHULU. Setelah itu baru tulis fiturnya.
    """
    full = feature_fn(df)

    truncated = df.copy()
    truncated.loc[truncated.index > cutoff, :] = np.nan
    partial = feature_fn(truncated)

    pd.testing.assert_frame_equal(
        full.loc[full.index <= cutoff],
        partial.loc[partial.index <= cutoff],
        check_exact=False,
        rtol=1e-9,
    )

### 8.3 Konversi wind u/v—versi yang BENAR

import numpy as np

def wind_uv(wind_speed_ms: np.ndarray, wind_dir_deg: np.ndarray) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """
    Konvensi meteorologis:
        wind_dir_deg = arah DARI MANA angin bertiup,
                       diukur SEARAH JARUM JAM dari UTARA SEJATI.

    Mengembalikan (u, v) = komponen (ke timur, ke utara).

    Kasus referensi (ini adalah unit test):
        10 m/s DARI utara (000 deg) -> u =   0.0, v = -10.0
        10 m/s DARI timur  (090 deg) -> u = -10.0, v =   0.0
        10 m/s DARI selatan(180 deg) -> u =   0.0, v = +10.0
        10 m/s DARI barat  (270 deg) -> u = +10.0, v =   0.0
    """
    rad = np.deg2rad(wind_dir_deg)
    u = -wind_speed_ms * np.sin(rad)   # ke timur
    v = -wind_speed_ms * np.cos(rad)   # ke utara
    return u, v

JANGAN gunakan u = ws*cos(dir), v = ws*sin(dir). Itulah rumus pada dokumen sumber dan salah dalam konvensi sumbu maupun tanda—rotasi 90° dan refleksi. Rumus tersebut tidak menyebabkan crash dan tidak tampak salah. Namun secara diam-diam membuat setiap fitur adveksi angin tidak bermakna. (Lampiran A PRD, Temuan A-2.)

## 9. Kontrak Model

Setiap model—termasuk setiap baseline—MUST (WAJIB) mengimplementasikan interface ini. Tidak ada pengecualian dan tidak ada perlakuan khusus dengan alasan “ini hanya persistence”.

from __future__ import annotations

from abc import ABC, abstractmethod
from dataclasses import dataclass
from datetime import datetime
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd


@dataclass(frozen=True)
class ModelMetadata:
    model_name: str
    model_version: str
    tier: int                       # 0 = baseline, 1 = tabular, 2 = sequence, 3 = multi-horizon, 4 = ensemble
    target: str                     # sebuah PRIMITIVE: 'k_c' | 'k_d' | 'r_poa' | 'rho_rear'
    horizon_minutes: int
    quantile: float | None          # None => deterministik
    feature_schema: list[str]       # nama kolom berurutan yang persis
    target_schema: str
    training_period_start: datetime
    training_period_end: datetime
    dataset_version: str
    code_sha: str
    config_hash: str
    hyperparams: dict
    artifact_sha256: str


class ForecastModel(ABC):
    """
    Kontrak untuk setiap model dalam sistem, termasuk baseline.

    INVARIANT
    ---------
    * predict() MUST (WAJIB) merupakan fungsi murni dari (features, metadata). Tidak
      ada hidden state, tidak membaca disk, dan tidak melakukan wall-clock lookup.
    * predict() MUST NOT (TIDAK BOLEH) membaca kolom di luar
      `metadata.feature_schema`.
    * Kolom fitur MUST (WAJIB) datang dalam urutan persis sebagaimana diberikan oleh
      feature_schema; implementasi MUST (WAJIB) melakukan assertion terhadap hal ini,
      bukan diam-diam melakukan reindex.
    * save()/load() MUST (WAJIB) round-trip secara identik:
      load(save(m)).predict(X) == m.predict(X).
    """

    metadata: ModelMetadata

    @abstractmethod
    def fit(self, X: pd.DataFrame, y: pd.Series, sample_weight: np.ndarray | None = None) -> "ForecastModel":
        ...

    @abstractmethod
    def predict(self, X: pd.DataFrame) -> np.ndarray:
        """Prediksi deterministik/median, dalam ruang PRIMITIVE."""
        ...

    def predict_quantiles(self, X: pd.DataFrame, quantiles: list[float]) -> pd.DataFrame:
        """
        Prediksi probabilistik, dalam ruang PRIMITIVE.
        Kolom diberi nama 'q10', 'q50', 'q90', dan seterusnya.
        MUST (WAJIB) menjamin monotonisitas antar-kuantil.
        Raise NotImplementedError jika model hanya deterministik.
        """
        raise NotImplementedError

    @abstractmethod
    def save(self, path: Path) -> str:
        """Persist artifact. MENGEMBALIKAN sha256 file yang ditulis."""
        ...

    @classmethod
    @abstractmethod
    def load(cls, path: Path, expected_sha256: str) -> "ForecastModel":
        """
        Memuat artifact.
        MUST (WAJIB) memverifikasi sha256 dan RAISE jika tidak cocok—jangan pernah
        memuat artifact dengan checksum tidak cocok (hal ini memicu rantai fallback).
        """
        ...

### 9.1 Kontrak baseline

Baseline mengimplementasikan interface yang sama. Baseline adalah model kelas pertama, bukan helper function.

| ID | Kelas | Catatan |
| --- | --- | --- |
| B0 | NaivePersistence | ŷ(t+h) = y(t). fit() adalah no-op. |
| B1 | SmartPersistence | k̂_c(t+h) = k_c(t). Benchmark utama. |
| B2 | DampedPersistence | k̂_c(t+h) = α(h)·k_c(t) + (1−α(h))·k̄_c. fit() mengestimasi α(h). Baseline yang diam-diam gagal dikalahkan oleh sebagian besar model ML. |
| B3 | DiurnalClimatology | Mean k_c berdasarkan (bulan × elevation bin). Tidak boleh pernah gagal—ini fallback terakhir (ADR-016). |
| B4 | ClearSkyBaseline | k_c ≡ 1. |
| B5 | NWPRaw | ssrd yang diinterpolasi, tanpa koreksi. Fase 2. |
| B6 | TwoStateModel | Clear-sky × status sunshine biner, parameter atmosfer diperbarui online. Physics-informed, tanpa kamera, adaptif. Fase 1. |
| B7 | CHPeEn | Baseline probabilistik. Kuantil empiris k_c berdasarkan lead time. Mengimplementasikan predict_quantiles. |

## 10. Kontrak Evaluasi

Setiap eksperimen MUST (WAJIB) melaporkan setiap field berikut. Eksperimen yang tidak memuat salah satunya bukanlah hasil; itu hanya anekdot.

| Field | Persyaratan |
| --- | --- |
| target | Target mana dari kelima target, dan primitive apa yang digunakan sebagai ruang peramalan |
| horizon_minutes | Per horizon. Jangan pernah mengagregasikan antar-horizon dalam headline. |
| test_period_start/_end | Tanggal eksplisit. Out-of-time. |
| split_strategy | Temporal splitter yang disebutkan namanya. Random split menggagalkan build. |
| monsoon_phase_coverage | Apakah test set mencakup fase basah dan kering yang belum pernah dilihat? Jika tidak, nyatakan secara eksplisit dan jangan mengklaim generalisasi. |
| baseline_name/baseline_value | Minimal B0 dan B1. Skill utama dinilai terhadap B1 (smart persistence). |
| skill_score | 1 − metric_model / metric_baseline. Positif = lebih baik. |
| p_value | Diebold–Mariano (atau block-bootstrap CI). Skill score tanpa uji signifikansi bukan bukti. |
| weather_regime | Metrik di-slice per rezim. Agregat menyembunyikan kegagalan yang justru paling penting. |
| daylight_filter | Filter yang diterapkan (elev > X atau GHI_cs > Y). Daylight-filtered adalah DEFAULT. |
| all_hours_metrics | Dilaporkan terpisah, tidak pernah sebagai headline. |
| nrmse_denominator | Dinyatakan secara eksplisit. Default: mean aktual yang telah daylight-filtered selama test period. Pilihan ini mengubah angka sebesar faktor 2–3. |
| n_samples/n_excluded | Berapa baris yang dinilai, berapa yang dibuang, dan alasannya |
| data_quality_exclusions | Hanya actual_qflag == GOOD yang dihitung. Aktual IMPUTED dikeluarkan dari denominator—menilai terhadap aktual hasil imputasi berarti menilai imputer, bukan ramalan. |
| model_version/dataset_version/code_sha/config_hash | Provenans lengkap |
| failure_cells | WAJIB. Setiap sel (horizon, regime) ketika kandidat KALAH dari baseline. Model yang menang secara rata-rata tetapi kalah pada hari konvektif merupakan bahaya, bukan kemenangan. |

### 10.1 Definisi metrik (mengikat)

| Metrik | Definisi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| MAE | `mean( | ŷ − y |
| RMSE | sqrt(mean((ŷ − y)²)) |  |
| MBE | mean(ŷ − y) | Positif = over-forecast. |
| nMAE | MAE / denominator × 100 | Denominator dari konfigurasi |
| nRMSE | RMSE / denominator × 100 | Denominator dari konfigurasi, dinyatakan dalam laporan |
| MAPE | — | DILARANG untuk iradiansi. Tidak ada denominator guard yang membuatnya bermakna di dekat sunrise. |
| R² | — | Hanya sekunder. Tidak pernah sebagai headline. |
| Skill score | 1 − RMSE_model / RMSE_baseline | Headline: terhadap B1. |
| Pinball loss | Standar, per kuantil |  |
| CRPS | Dihitung dari set desil internal (ML-015), bukan aproksimasi 3 titik |  |
| Coverage | P(y ∈ [P10, P90])—target 0,80 | Laporkan per rezim, bukan hanya marginal. |
| Sharpness | mean(P90 − P10) | Tidak bermakna tanpa coverage. Laporkan keduanya. |
| PIT/reliability | Histogram/diagram | Per rezim |
| Quantile-crossing rate | Fraksi baris yang diperbaiki oleh post-processing | Peningkatan rate merupakan sinyal kesehatan model. |
| Ramp precision/recall/F1 | Event = ` | Δk_c |

## 11. Kontrak Ramalan

Setiap baris ramalan MUST (WAJIB) membawa setiap field berikut. Baris yang kehilangan salah satu field MUST (WAJIB) ditolak saat write.
Ramalan tanpa provenans bukanlah ramalan. Itu hanya angka yang asal-usulnya tidak diketahui, dan pada akhirnya akan dipercaya oleh seseorang yang seharusnya tidak memercayainya.

| Field | Tipe | Wajib | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| site_id | str | ✅ |  |
| target | enum | ✅ | ghi ¦ dhi ¦ dni_cosz ¦ poa ¦ rsi |
| issuance_time | datetime UTC | ✅ |  |
| valid_time | datetime UTC | ✅ |  |
| horizon_minutes | int | ✅ |  |
| p10, p50, p90 | float | ✅ | P10 ≤ P50 ≤ P90 dipaksakan |
| deterministic_forecast | float | ✅ |  |
| unit | literal | ✅ | Selalu "W/m2" |
| model_name | str | ✅ |  |
| model_version | str | ✅ |  |
| dataset_version | str | ✅ |  |
| fallback_used | bool | ✅ |  |
| fallback_reason | str ¦ null | ✅ | Non-null setiap kali fallback_used |
| data_quality | enum | ✅ | GOOD¦DEGRADED¦BAD¦MISSING¦IMPUTED |
| confidence | enum | ✅ | HIGH¦MEDIUM¦LOW |
| source_data_freshness_seconds | float | ✅ |  |
| weather_regime_at_issuance | enum | ✅ |  |
| ramp_probability | float ¦ null | — | Jika FR-027 diaktifkan |
| served | bool | ✅ | false ⇒ hanya backtest, anggaran latensi jalur data untuk horizon ini tidak terpenuhi |
| caveats | list[str] | ✅ | RSI SELALU membawa rsi_single_point_sensor_not_array_representative |

### 11.1 Immutability

Baris ramalan, setelah ditulis, tidak pernah diperbarui. Koreksi merupakan baris baru dengan run_id baru. Catatan historis mengenai apa yang diyakini sistem, dan kapan, tidak dapat diedit.

## 12. Standar Coding

| # | Aturan |
| --- | --- |
| C-01 | Type hint di mana-mana. mypy --strict pada physics/, features/, quality/—tiga modul ketika error unit diam-diam paling mahal. |
| C-02 | Docstring pada setiap fungsi publik. Nyatakan unit. Nyatakan konvensi. Nyatakan makna NaN. |
| C-03 | Berbasis konfigurasi. Lihat §13. |
| C-04 | NOL nilai site yang di-hard-code. Tidak ada latitude. Tidak ada tilt. Tidak ada timestep. Tidak ada threshold. Grep terhadap literal numerik di src/ seharusnya hanya mengembalikan konstanta matematis. |
| C-05 | Structured logging (JSON). Setiap fallback, clip, kegagalan QC, dan perbaikan kuantil dicatat dengan konteks yang cukup untuk merekonstruksinya. |
| C-06 | Exception eksplisit. Tidak ada bare except:. Exception yang ditangkap harus memulihkan dan mencatat, atau di-raise ulang. |
| C-07 | Setiap fitur disertai pengujian. Bukan setelahnya. Bersamaan. |
| C-08 | Seed deterministik. Set random_state/seed di mana pun; catat dalam metadata. |
| C-09 | Artifact deterministik jika praktis. Seed sama + data sama ⇒ artifact_sha256 sama. |
| C-10 | Tidak ada logika produksi dalam notebook. Notebook untuk eksplorasi. src/ yang memutuskan. Jika sebuah cell notebook penting, pindahkan ke src/ dengan pengujian. |
| C-11 | Kode fitur training dan inference MUST (WAJIB) secara literal merupakan fungsi yang sama. Bukan “logika yang sama”. Bukan “port”. Objek fungsi yang sama. Ini sumber train/serve skew paling umum dan sepenuhnya dapat dicegah. |
| C-12 | NaN merupakan nilai yang sah. Jangan mengisinya hanya agar warning hilang. Jangan clip denominator untuk menghindarinya. Jika suatu besaran tidak terdefinisi, nilainya NaN, dan kode downstream harus menanganinya. |
| C-13 | Hanya window berbasis waktu. rolling('30min'), bukan rolling(6). Lag dalam menit, dikonversikan menjadi step dari konfigurasi. |
| C-14 | Ruff untuk lint dan format. Pre-commit hooks. CI memblokir saat gagal. |
| C-15 | Setiap TODO memiliki owner dan open decision yang tertaut. # TODO(OD-4): tilt/azimuth unknown — see MASTER_CONTEXT KU-04 |

## 13. Aturan Konfigurasi

Setiap nilai spesifik site berada dalam konfigurasi. Kode tidak memuat satu pun nilai tersebut.

configs/site_<site_id>.yaml:

# ============================================================================
#  KONFIGURASI SITE
#  Nilai yang ditandai TBC WAJIB diisi sebelum layer fisika dapat dimulai.
#  JANGAN mengarang default yang tampak masuk akal. Kode melakukan raise jika
#  nilai WAJIB belum diisi.
# ============================================================================
site:
  id: "PLTS-XXX"                      # TBC
  name: "TBC"
  latitude_deg: null                  # TBC — WAJIB. Startup RAISE jika null. Jangan pernah default ke 0.
  longitude_deg: null                 # TBC — WAJIB. Startup RAISE jika null.
  altitude_m: null                    # TBC — WAJIB. Startup RAISE jika null.
  timezone: null                      # TBC — WAJIB. contoh "Asia/Jakarta" | "Asia/Makassar" | "Asia/Jayapura"
                                      #       Indonesia TIDAK memiliki daylight saving time.

array:
  racking_type: null                  # TBC — WAJIB: "fixed" | "single_axis"
  surface_tilt_deg: null              # TBC — WAJIB jika racking_type == "fixed"
  surface_azimuth_deg: null           # TBC — WAJIB jika racking_type == "fixed"
  axis_tilt_deg: null                 # wajib jika single_axis
  axis_azimuth_deg: null              # wajib jika single_axis
  max_angle_deg: null                 # wajib jika single_axis
  backtrack: null                     # wajib jika single_axis
  gcr: null                           # TBC — diperlukan untuk infinite_sheds
  row_pitch_m: null                   # TBC
  module_height_m: null               # TBC — ground clearance
  bifaciality_factor: null            # TBC — contoh 0.70-0.85 untuk modul bifacial tipikal
  albedo_default: null                # TBC — HANYA digunakan jika tidak ada albedometer dan albedo hasil fitting

sensors:
  poa_is_coplanar_with_modules: null  # TBC — jika false, r_poa TIDAK BERMAKNA
  rsi_mounting:
    row: null                         # TBC
    position_in_row: null             # TBC
    height_m: null                    # TBC
  has_albedometer: null               # TBC
  dni_cosz_is_derived: null           # TBC — jalankan uji residual (PRD 16.3) untuk menjawabnya
  has_wind: null                      # TBC
  wind_height_m: null                 # TBC

# ----------------------------------------------------------------------------
#  COV — setiap nilai di sini WAJIB DIUKUR pada Fase 0, bukan ditebak.
#  Lihat docs/phase0_cov_characterisation.md
# ----------------------------------------------------------------------------
cov:
  canonical_freq: "1min"              # TBC — JUSTIFIKASIKAN dari statistik inter-arrival terukur.
                                      #       Jika median inter-arrival 4 menit, 1min adalah fiksi.
  resample_method: "zoh"              # "zoh" (default, sesuai semantik COV) | "trapezoid"
  deadband_wm2:                       # TBC — DIUKUR per tag, dari batas bawah distribusi |delta|
    ghi: null
    dhi: null
    dni_cosz: null
    poa: null
    rsi: null
  max_report_time_s: null             # TBC — heartbeat COV, jika dikonfigurasi
  stale_threshold_s: 300              # setelah ini, DQ -> MISSING
  gap_interp_limit_steps: 2           # interpolasi hanya untuk kontinuitas FITUR. JANGAN untuk label.

physics:
  clearsky_model: "ineichen"          # "ineichen" | "mcclear" | "simplified_solis"
  clearsky_fallback: "ineichen"       # digunakan jika mcclear tidak dapat dijangkau
  clearsky_site_correction: null      # di-fit pada Fase 1 (ADR-004a); null = belum di-fit
  transposition_model: "perez"        # diputuskan melalui bake-off Fase 1 terhadap sensor POA TERUKUR
  separation_model: "erbs"            # digunakan membagi forecast GHI menjadi DNI/DHI (ECMWF tidak punya fdir)
  bifacial_model: "infinite_sheds"    # "infinite_sheds" (native pvlib) | "pvfactors" (pip install solarfactors)
  shade_factor: -0.02                 # FIT terhadap site; jangan deploy default
  k_c_valid_min_wm2: 20.0             # di bawah GHI clear-sky ini, k_c := NaN (BUKAN denominator yang di-clip)
  k_c_max: 1.5                        # HANYA guard outlier. JANGAN CLIP KE 1.0 — cloud enhancement nyata.
  night_threshold_wm2: 5.0

horizons:
  # served=false => HANYA BACKTEST. Anggaran latensi jalur data tidak dapat dipenuhi (CON-4 / KU-13).
  - {minutes: 5,    family: nowcast,   served: false}   # TBC — bergantung pada OD-1
  - {minutes: 10,   family: nowcast,   served: false}   # TBC — bergantung pada OD-1
  - {minutes: 15,   family: nowcast,   served: true}
  - {minutes: 30,   family: nowcast,   served: true}
  - {minutes: 60,   family: nowcast,   served: true}
  - {minutes: 120,  family: nowcast,   served: true}
  - {minutes: 180,  family: intraday,  served: true}
  - {minutes: 360,  family: intraday,  served: true}
  - {minutes: 1440, family: dayahead,  served: true}
  - {minutes: 2880, family: dayahead,  served: true}

evaluation:
  daylight_filter: "solar_elevation"  # "solar_elevation" | "clearsky_ghi"
  daylight_elev_threshold_deg: 5.0
  daylight_cs_threshold_wm2: 10.0
  nrmse_denominator: "mean_daylight_actual"   # NYATAKAN DALAM SETIAP LAPORAN. Mengubah angka 2-3x.
  ramp_threshold_kc: 0.3
  significance_test: "diebold_mariano"
  significance_alpha: 0.05

quantiles:
  exposed: [0.10, 0.50, 0.90]
  internal: [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9]   # untuk CRPS yang SESUNGGUHNYA
  n_mc_samples: 1000                                        # propagasi kuantil koheren (ADR-015)

nwp:
  enabled: null                       # TBC — bergantung pada internet egress (KU-14 / OD-11)
  primary_source: "ecmwf_opendata"    # CC-BY-4.0, penggunaan komersial diizinkan dengan atribusi
  models: ["ifs", "aifs"]
  archive_dir: "data/bronze/nwp"      # ARSIPKAN SEJAK HARI NOL. Rolling window upstream hanya ~2-3 hari.
  measured_latency_min: null          # TBC — UKUR dari retrieved_at_utc. Jangan diasumsikan.
  downscale_method: "clearsky_index"  # BUKAN interpolasi linear W/m2 melintasi step 3 jam.

deployment:
  data_residency_approved: null       # TBC — legal (OD-10)
  free_tier_no_sla_disclosed: null    # TBC — wajib diungkapkan tertulis jika memakai infrastruktur free-tier

### 13.1 Aturan konfigurasi

| # | Aturan |
| --- | --- |
| CR-01 | Konfigurasi divalidasi terhadap skema Pydantic saat startup. |
| CR-02 | null pada field WAJIB ⇒ raise, dengan pesan yang menyebut nomor KU. Jangan warning. Jangan default. Raise. |
| CR-03 | null pada field opsional ⇒ warning keras, nonaktifkan fitur yang bergantung padanya, dan tampilkan kondisi degradasi dalam API. |
| CR-04 | config_hash dicatat pada setiap forecast run dan setiap model artifact. |
| CR-05 | Konfigurasi site merupakan slowly-changing dimension. Perubahan tilt, posisi sensor, atau geometri membuat baris baru dengan valid_from baru—bukan update in-place. Ramalan historis harus tetap dapat direproduksi terhadap geometri yang berlaku ketika diterbitkan. |

## 14. Aturan Pemilihan Model

| # | Aturan |
| --- | --- |
| MS-01 | Kompleksitas harus membuktikan manfaatnya. Setiap kenaikan tier harus dibenarkan oleh peningkatan terukur dan signifikan. |
| MS-02 | Model harus mengalahkan baseline. Secara spesifik: skill positif dan signifikan secara statistik terhadap B1 (smart persistence) pada set target/horizon utama. |
| MS-03 | Evaluasi per horizon. Model yang menang pada 6 jam dan kalah pada 15 menit bukan berarti “lebih baik”. |
| MS-04 | Evaluasi per rezim. Model yang menang pada hari cerah dan kalah pada hari konvektif merupakan bahaya, dan gate report harus menyatakannya (lihat §10, failure_cells). |
| MS-05 | Tolak peningkatan yang tidak stabil. Jika skill score berganti tanda antar-fold rolling-origin, itu hanya noise. |
| MS-06 | Pilih model lebih sederhana ketika performanya ekuivalen secara statistik. LightGBM yang seri dengan TFT menang—lebih cepat, dapat diinterpretasikan, dan lebih murah dioperasikan. |
| MS-07 | Jangan pernah mempromosikan berdasarkan performa training atau validation. Hanya out-of-time test, dan hanya sekali per kandidat—terlalu sering melihat test set mengubahnya menjadi validation set. |
| MS-08 | “Ditolak—tidak mengalahkan Tier 1” merupakan hasil yang valid dan berhasil. Publikasikan. Jangan diam-diam mencoba ulang hingga ada yang menang. |
| MS-09 | Signifikansi wajib, bukan opsional. Diebold–Mariano atau block-bootstrap CI. Pada satu site dengan satu test period, selisih RMSE 0,3% adalah noise. |
| MS-10 | Model sequence dan multi-horizon harus diperlakukan dengan skeptis. Dokumentasi pytorch-forecasting sendiri menyatakan bahwa jika hanya ada satu atau sangat sedikit deret waktu, deret tersebut harus sangat panjang agar deep learning bekerja baik. Ini hanya satu site, mungkin hanya memiliki ~1 tahun histori (KU-12). Dalam kondisi seperti itu, gradient boosting biasanya menang. Evaluasi secara jujur; anggap “ditolak” sebagai kemungkinan nyata dan bersedia menyatakannya. |
| MS-11 | Model multi-horizon (TFT/NHITS) memerlukan known-future covariates agar bernilai. Tanpa NWP, satu-satunya future yang diketahui adalah geometri matahari dan kalender—TFT yang hanya mengetahui waktu dalam sehari hanyalah klimatologi yang sangat mahal. Jangan membangun Tier 3 sebelum ingestion NWP tersedia. |

## 15. Aturan Deployment

| # | Aturan |
| --- | --- |
| D-01 | Fallback MUST (WAJIB) ada dan MUST (WAJIB) berakhir. Rantai (ADR-016) berakhir pada diurnal climatology yang hanya memerlukan jam. |
| D-02 | GET /health wajib tersedia. Melaporkan liveness, readiness, status pemuatan model, freshness data, dan freshness NWP. |
| D-03 | Model artifact menggunakan checksum. SHA-256 diverifikasi saat load. Mismatch menyebabkan RAISE dan memicu fallback—artifact tidak pernah dimuat. |
| D-04 | Deployment berversi. Setiap artifact yang di-deploy diregistrasikan dengan versinya, versi dataset, code SHA, dan config hash. |
| D-05 | Rollback wajib dan harus didemonstrasikan. Setiap versi terdaftar dapat dipulihkan dalam <5 menit. |
| D-06 | Deteksi stale-data wajib—termasuk kasus COV silent-death: sensor berhenti melapor tanpa error. Cross-channel liveness menyelesaikannya (ADR-012). |
| D-07 | Setiap inference dicatat dengan provenans lengkap. |
| D-08 | TIDAK ADA KEGAGALAN DIAM-DIAM. Setiap kegagalan menghasilkan: log line, metrik, alert, dan output terdegradasi tetapi diberi label. |
| D-09 | API TIDAK PERNAH mengembalikan stale 200. Jika tidak dapat menyajikan data fresh, API menyajikan fallback berlabel atau mengembalikan 503 dengan alasan machine-readable. |
| D-10 | Shadow deployment selama shadow_days (default 14) sebelum model baru mengambil alih. Auto-rollback jika underperform. |
| D-11 | Tidak ada jalur write ke OT dalam codebase. Adapter site tidak memiliki metode write. Hal ini ditegakkan oleh arsitektur, bukan hanya kebijakan. |
| D-12 | Jika infrastruktur free-tier digunakan, status no-SLA-nya MUST (WAJIB) diungkapkan secara tertulis kepada stakeholder, dan backup bersifat wajib (bukan opsional dan bukan “nanti”). |

## 16. Instruksi untuk Agen AI Pembuat Kode

Anda adalah Claude Code atau agen yang setara. Baca bagian ini sepenuhnya. Ini adalah bagian yang paling mungkin Anda lakukan secara salah.

### 16.1 Empat belas aturan

| # | Aturan |
| --- | --- |
| 1 | Baca Master Context ini sebelum menulis kode apa pun. Setiap kali. Konteks tidak bertahan antar-sesi Anda; dokumen ini bertahan. |
| 2 | JANGAN PERNAH mengarang metadata sensor yang hilang. Bukan latitude. Bukan tilt. Bukan timezone. Bukan timestep. Bukan deadband. Default yang tampak masuk akal lebih buruk daripada crash, karena crash akan diperbaiki sedangkan default yang tampak masuk akal diam-diam merusak setiap angka downstream selamanya. |
| 3 | Untuk konfigurasi site yang belum diketahui, tambahkan TODO dan lakukan raise atau warning sesuai §13.1. Tautkan nomor KU: # TODO(KU-04): surface_tilt unknown. |
| 4 | Pertahankan kontrak data (§6). Penggantian nama kolom adalah migrasi, bukan refactor. |
| 5 | Hindari dependensi computer vision. Tidak ada OpenCV untuk gerak awan. Tidak ada CNN pada citra. Tidak ada optical flow. Bukan “hanya sebagai opsi”. Bukan “di balik flag”. (CF-05.) |
| 6 | Tulis pengujian bersama fiturnya. Bukan setelahnya. Khusus fitur: tulis leakage test (§8.2) TERLEBIH DAHULU. |
| 7 | JANGAN PERNAH menggunakan random split. Tidak ada KFold, train_test_split, atau shuffle=True. Hanya temporal splitter. |
| 8 | Implementasikan baseline sebelum model lanjutan. Seluruh B0–B7. Jika Anda diminta membuat “model LightGBM” dan baseline belum tersedia, bangun baseline terlebih dahulu dan jelaskan alasannya. |
| 9 | Transformasi training dan inference MUST (WAJIB) merupakan objek fungsi yang identik. Bukan port. Bukan “logika yang sama”. Jika Anda mulai menulis salinan kedua kode fitur untuk serving path, berhenti—Anda sedang menciptakan train/serve skew. |
| 10 | Perbarui dokumentasi ketika arsitektur berubah. Dependensi baru memerlukan ADR. Kolom baru memerlukan entri kontrak data. |
| 11 | JANGAN PERNAH mengubah unit secara diam-diam. Jika melakukan konversi, beri nama kolom sesuai unitnya dan tambahkan pengujian. ssrd ECMWF dalam J/m² adalah jebakan yang menangkap semua orang. |
| 12 | JANGAN PERNAH menggunakan data masa depan dalam fitur. Bukan di rolling window. Bukan di imputasi. Bukan di scaler. Bukan di baseline (np.roll melakukan wrap—gunakan .shift()). |
| 13 | Tampilkan ketidakpastian dan status kualitas data. Setiap output membawa provenans. Angka tanpa provenans bukanlah output. |
| 14 | Jauhkan business logic dari notebook. Notebook untuk eksplorasi; src/ yang memutuskan. |

### 16.2 Aturan tambahan khusus proyek ini

| # | Aturan |
| --- | --- |
| 15 | canonical_freq bukan 15 menit. Nilainya adalah apa pun yang diukur Fase 0. Jika Anda menulis rolling(4) # 4 x 15min, Anda telah mengimpor bug dari dokumen sumber. Gunakan rolling('60min'). |
| 16 | k_c TIDAK dibatasi oleh 1. Cloud enhancement nyata dan umum di daerah tropis. Jangan pernah clip(upper=1.0). Guard adalah k_c_max = 1.5, dan tujuannya menangkap outlier, bukan memaksakan fisika yang tidak ada. |
| 17 | Jangan pernah membagi dengan denominator clear-sky yang di-clip. cs_ghi.clip(lower=1) menghasilkan k_c ratusan saat twilight. Jawaban yang benar adalah NaN ketika GHI_cs < k_c_valid_min. |
| 18 | Rumus wind u/v adalah u = -ws·sin(dir), v = -ws·cos(dir). Lihat §8.3. Jika Anda menulis cos terlebih dahulu, Anda salah. |
| 19 | Jangan melakukan df.resample().mean() pada aliran COV. Gunakan rekonstruksi berbobot waktu (ADR-012). Mean biasa memberi bobot berlebih pada transisi dan paling bias saat ramp. |
| 20 | Jangan membandingkan forecast 5-menit dengan persistence lag 24-jam. Itu straw man yang menciptakan skill palsu. Gunakan baseline yang sesuai horizon. |
| 21 | Jangan menghitung kuantil secara independen untuk target turunan. Gunakan propagasi Monte Carlo (ADR-015). P90(GHI) × P90(k_d) ≠ P90(DHI). |
| 22 | Jangan fit ensemble dengan Ridge(...) lalu membuang intercept-nya. Lihat ADR-017. Selesaikan masalah constrained atau gunakan inverse-error weights. |
| 23 | Jangan mengutip angka akurasi. Tidak dalam docstring, komentar, README, atau commit message. Tidak sampai baseline site Fase 1 tersedia (CF-14). Jika pengguna bertanya “berapa nRMSE yang akan dicapai?”, jawabannya: “belum diketahui sampai baseline dihitung—siapa pun yang memberi angka sebelumnya sedang menebak.” |
| 24 | Jika diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dokumen ini, nyatakan konfliknya. Jangan diam-diam mematuhi dan jangan diam-diam menolak. Sebutkan aturannya, jelaskan konfliknya, dan tanyakan. |

### 16.3 Apa yang dilakukan ketika mengalami kebuntuan

- Apakah jawabannya ada dalam Master Context ini? → Gunakan.

- Apakah ada dalam PRD? → Gunakan dan catat referensinya.

- Apakah merupakan [TBC]/KU-xx? → TODO, entri konfigurasi, raise atau warning. Jangan menebak.

- Apakah merupakan keputusan desain yang belum dibuat? → Tulis stub ADR, beri penanda, dan tanyakan. Jangan memutuskannya diam-diam dalam kode.

- Apakah tugas bertentangan dengan aturan di atas? → Nyatakan.

## 17. Definition of Done

| Area | Selesai berarti |
| --- | --- |
| Data ingestion | Adapter transport-agnostic · Bronze immutable · idempotent saat replay (kejadian COV duplikat tidak merusak) · watermarked · integration-tested pada data nyata |
| QC | Seluruh 20 pemeriksaan diimplementasikan dan diuji unit · state machine DQ · property test COV hijau (termasuk “naive mean terbukti lebih buruk”) · event dipersist dengan lineage |
| Fitur | Deterministik · window berbasis waktu · leakage harness hijau · training dan inference menggunakan fungsi identik · skema berversi · setiap unit ada dalam nama kolom |
| Baseline | B0–B7 diimplementasikan mengikuti kontrak ForecastModel · di-backtest · dilaporkan bersama setiap hasil ML · B3 (climatology) terbukti tidak dapat dimatikan dalam chaos suite |
| Model kandidat | Mengalahkan B1 dengan signifikansi · gate lulus · failure_cells dilaporkan · disetujui manusia · diregistrasikan dengan checksum |
| API | OpenAPI dipublikasikan · contract test hijau · setiap field provenans non-null · caveats tersedia (RSI selalu) · tidak ada stale 200 |
| Dashboard | 21 panel · DQ dan fallback terlihat tanpa klik · caveat RSI terlihat · denominator nRMSE dinyatakan pada panel metrik |
| Deployment | Docker · berbasis konfigurasi · /health · rollback didemonstrasikan · checksum diverifikasi · grep -r "write¦set_value¦publish" src/ingestion/ tidak menemukan apa pun yang menulis ke OT |
| Monitoring | Drift + performance + ops health · fallback-activation rate dipantau · setiap alert memiliki owner dan runbook |
| Dokumentasi | Master Context mutakhir · ADR dicatat · setiap [TBC] sudah diselesaikan atau memiliki owner dan tanggal |

## 18. Fase Saat Ini

Bagian ini merupakan papan status yang hidup. Perbarui pada akhir setiap sprint.

| Field | Nilai |
| --- | --- |
| Fase saat ini | Fase 0—Discovery & Data Audit |
| Selesai | PRD diterbitkan · Master Context diterbitkan · dokumen sumber diaudit |
| Dalam pengerjaan | (belum ada—Sprint 0 belum dimulai) |
| Terblokir | OD-1 (jalur data real-time—menunggu OT security) · OD-4 (jenis racking/tilt/azimuth) · OD-8 (cakupan historis) · OD-11 (internet egress untuk NWP) |
| Milestone berikutnya | Sprint 0 selesai: NWP archiver berjalan · COV dikarakterisasi · status dni_cosz derived-vs-measured dipastikan · metadata site terisi · cakupan historis diaudit · CI + leakage harness hijau |
| Keputusan terbuka | OD-1 … OD-13 (PRD §39) |

### 18.1 Checklist Sprint 0

| # | Tugas | Status | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mulai NWP archiver (ECMWF Open Data → Parquet, setiap siklus)—lakukan ini terlebih dahulu; arsip upstream hanya sedalam ~2–3 hari dan setiap hari yang hilang akan hilang selamanya | ☐ | Data Eng |
| 2 | Karakterisasi COV → docs/phase0_cov_characterisation.md; tetapkan canonical_freq yang dapat dibenarkan | ☐ | Data Eng |
| 3 | Uji dni_cosz: apakah GHI − DHI − DNI·cosZ ≈ 0 hingga presisi mesin? → sensor_metadata.is_derived_tag | ☐ | Perf Eng |
| 4 | Audit metadata site → isi site_configuration + sensor_metadata | ☐ | Perf Eng/O&M |
| 5 | Audit cakupan historis → docs/phase0_data_audit.md | ☐ | Data Eng |
| 6 | Kerangka repositori + CI + leakage harness | ☐ | ML Eng |
| 7 | Eskalasi OD-1 (jalur data) ke OT security | ☐ | Product |

Tidak ada model yang dibangun pada Sprint 0. Bahkan persistence sekalipun.
Mode kegagalan paling umum pada proyek semacam ini adalah memulai dengan LightGBM pada CSV apa pun yang kebetulan tersedia, lalu empat bulan kemudian baru menemukan bahwa timestep-nya fiktif, kanal DNI merupakan turunan, dan array menggunakan tracker.

## Lampiran A — Struktur Repositori

irradiance-forecasting/
├── README.md                      # Quickstart. Tautan ke PRD + Master Context. TANPA klaim akurasi (CF-14).
├── pyproject.toml                 # Dependensi dipin. Konfigurasi Ruff + mypy.
├── .pre-commit-config.yaml
│
├── configs/
│   ├── site_<site_id>.yaml        # SEMUA nilai spesifik site. Divalidasi skema. Null menyebabkan RAISE.
│   ├── model_<tier>.yaml          # Hyperparameter per tier
│   └── logging.yaml
│
├── data_contracts/
│   ├── silver_schema.py           # Skema Pydantic/pandera untuk irradiance_canonical
│   ├── gold_schema.py             # Skema fitur + label
│   ├── forecast_schema.py         # Kontrak ramalan (§11)
│   └── nwp_schema.py              # issue_time / valid_time / retrieved_at — selalu tiga kolom
│
├── docs/
│   ├── PRD_Forecasting_Irradiance_ML.md
│   ├── MASTER_CONTEXT_Forecasting_Irradiance_ML.md
│   ├── adr/                                    # satu file per ADR; keputusan baru mendapat file baru
│   ├── phase0_data_audit.md                    # deliverable Sprint 0
│   ├── phase0_cov_characterisation.md          # deliverable Sprint 0 — deadband, inter-arrival, canonical_freq
│   ├── site_baseline_report.md                 # deliverable Fase 1 — referensi untuk semua klaim berikutnya
│   └── runbooks/                               # satu per alert. Alert tanpa runbook hanyalah noise.
│
├── notebooks/                     # HANYA EKSPLORASI. Tidak ada logika produksi (C-10).
│
├── src/
│   ├── ingestion/
│   │   ├── base.py                # SiteAdapter ABC — CATATAN: TIDAK memiliki metode write (D-11)
│   │   ├── csv_adapter.py
│   │   ├── sftp_adapter.py        # digate oleh OD-1
│   │   ├── opcua_adapter.py       # digate oleh OD-1; READ-ONLY
│   │   └── nwp_archiver.py        # BERJALAN SEJAK HARI NOL (ADR-013)
│   │
│   ├── quality/
│   │   ├── cov_resample.py        # rekonstruksi berbobot waktu ZOH / trapezoid (ADR-012)
│   │   ├── cov_characterise.py    # pengukuran deadband + inter-arrival
│   │   ├── checks.py              # 20 pemeriksaan QC; membungkus pvanalytics
│   │   ├── liveness.py            # deteksi silent-death COV lintas kanal
│   │   └── state_machine.py       # GOOD / DEGRADED / BAD / MISSING / IMPUTED
│   │
│   ├── physics/
│   │   ├── solar_geometry.py      # pvlib. RAISE jika lat/lon/alt/tz belum diisi (KU-01/02)
│   │   ├── clearsky.py            # validasi detect_clearsky + koreksi site (ADR-004a)
│   │   ├── transposition.py       # Perez dkk.; bake-off Fase 1 berada di sini
│   │   ├── separation.py          # Erbs/DISC/DIRINT — pisahkan forecast GHI (ECMWF tidak punya fdir)
│   │   ├── bifacial.py            # infinite_sheds; solarfactors opsional
│   │   └── reconciliation.py      # dekomposisi primitive (ADR-011)
│   │
│   ├── features/
│   │   ├── builder.py             # Fungsi fitur tunggal. Dipakai training DAN inference (C-11).
│   │   ├── lags.py                # hanya berbasis waktu (C-13)
│   │   ├── rolling.py             # hanya berbasis waktu (C-13)
│   │   ├── wind.py                # u/v yang BENAR (§8.3)
│   │   ├── nwp_features.py        # disiplin issue-time (L-04)
│   │   └── regime.py              # rezim cuaca berbasis aturan
│   │
│   ├── models/
│   │   ├── base.py                # ForecastModel ABC (§9)
│   │   ├── baselines/             # B0..B7 — interface SAMA dengan yang lain
│   │   ├── tabular/               # LightGBM, XGBoost, HistGB
│   │   ├── sequence/              # LSTM / GRU / TCN — Fase 3, prior skeptis (MS-10)
│   │   └── multihorizon/          # NHITS lebih dulu, lalu TFT — Fase 3, memerlukan NWP (MS-11)
│   │
│   ├── ensemble/
│   │   ├── weights.py             # inverse-error (MVP); constrained stacking (kemudian) — ADR-017
│   │   ├── verification_lag.py    # penegakan T - h. Diuji unit.
│   │   └── fallback_chain.py      # ADR-016. Urutan normatif. Berakhir pada climatology.
│   │
│   ├── evaluation/
│   │   ├── metrics.py             # denominator nRMSE dari config. MAPE menyebabkan NotImplementedError.
│   │   ├── significance.py        # Diebold-Mariano / block bootstrap
│   │   ├── calibration.py         # coverage, PIT, sharpness — PER REZIM
│   │   ├── backtest.py            # rolling origin
│   │   └── gate.py                # acceptance gate. Menghasilkan failure_cells.
│   │
│   ├── serving/
│   │   ├── api.py                 # FastAPI
│   │   ├── schemas.py             # Pydantic — mencerminkan data_contracts/forecast_schema.py
│   │   ├── inference.py
│   │   └── provenance.py          # setiap field, setiap baris, tanpa pengecualian
│   │
│   ├── monitoring/
│   │   ├── drift.py               # sadar musim: jangan memberi alarm palsu setiap monsun
│   │   ├── performance.py
│   │   └── alerts.py              # setiap alert tertaut ke runbook
│   │
│   └── pipelines/
│       ├── ingest.py
│       ├── qc.py
│       ├── featurize.py
│       ├── train.py
│       ├── infer.py
│       └── evaluate.py
│
├── tests/
│   ├── unit/
│   │   ├── test_solar_geometry.py       # vs SPA referensi, <0.01 deg
│   │   ├── test_clearsky.py
│   │   ├── test_kc_twilight.py          # k_c harus NaN, bukan 1e6 (aturan 17)
│   │   ├── test_wind_uv.py              # empat kasus referensi pada §8.3 (aturan 18)
│   │   ├── test_units.py                # termasuk ssrd J/m2 -> W/m2 dan de-akumulasi
│   │   └── test_rolling_freq_invariant.py  # fitur harus bertahan terhadap perubahan canonical_freq
│   ├── leakage/
│   │   ├── test_no_future_leakage.py    # §8.2 — TULIS INI TERLEBIH DAHULU
│   │   ├── test_nwp_issue_time.py
│   │   └── test_no_random_split.py      # static guard pada src/
│   ├── property/
│   │   └── test_cov_resample.py         # hypothesis: rekonstruksi mengalahkan naive mean
│   ├── model/
│   ├── integration/
│   └── chaos/
│       └── test_fallback.py             # termasuk kasus COV silent-death
│
├── scripts/
│   ├── start_nwp_archiver.sh            # SPRINT 0, TUGAS 1. Jalankan sebelum yang lain.
│   ├── characterise_cov.py              # SPRINT 0, TUGAS 2
│   └── test_dni_cosz_derived.py         # SPRINT 0, TUGAS 3 — sepuluh menit, menyelesaikan OD-3
│
├── docker/
├── dashboards/
├── artifacts/                           # gitignored; dikelola MLflow
└── .github/workflows/

### Tanggung jawab folder

| Folder | Tanggung jawab | Tidak boleh |
| --- | --- | --- |
| ingestion/ | Memasukkan data mentah tanpa perubahan dan secara idempotent | Menulis apa pun ke OT. ABC tidak memiliki metode write. |
| quality/ | Rekonstruksi COV, pemeriksaan QC, status DQ | Mengisi gap diam-diam; meloloskan pemeriksaan gagal secara diam-diam |
| physics/ | Wrapper pvlib; dekomposisi primitive | Hard-code nilai site; mulai tanpa lat/lon/alt/tz |
| features/ | Satu fungsi fitur yang digunakan training dan inference | Menggunakan window berbasis jumlah; membaca masa depan |
| models/ | Kontrak ForecastModel, seluruh tier | Memuat artifact dengan checksum tidak cocok |
| ensemble/ | Bobot, verification lag, rantai fallback | Melanggar verification lag; gagal berakhir |
| evaluation/ | Metrik, signifikansi, kalibrasi, gate | Mengagregasikan kegagalan per rezim hingga tidak terlihat; menggunakan MAPE |
| serving/ | API, provenans | Mengembalikan stale 200 |
| monitoring/ | Drift, performa, alert | Alert tanpa runbook |

## Lampiran B — Pola yang Diketahui Salah (jangan direproduksi)

Berikut adalah cacat spesifik yang ditemukan dalam dokumen sumber (Forecasting_Irradiance.docx, diaudit dalam Lampiran A PRD). Agen AI yang dilatih pada materi serupa cenderung mereproduksinya secara default. Pola-pola ini dicantumkan agar dapat dikenali dan ditolak.

| # | Salah | Benar | Mengapa penting |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | u = ws*cos(dir); v = ws*sin(dir) | u = -ws*sin(dir); v = -ws*cos(dir) | Sumbu dan tanda salah. Diam-diam membuat setiap fitur angin tidak bermakna. Tidak menyebabkan crash. |
| 2 | GHI / cs_ghi.clip(lower=1) | k_c = NaN where cs_ghi < 20 | Menghasilkan k_c ratusan pada twilight, dua kali sehari, selamanya. Mendominasi scaler dan squared loss apa pun. |
| 3 | rolling(4) # 4 x 15min | rolling('60min') | Meng-hard-code timestep yang tidak ada pada aliran COV. |
| 4 | np.roll(y, 24*4) sebagai persistence | y.shift(h) | np.roll melakukan wrap—ujung test set bocor ke awal baseline. |
| 5 | Persistence lag 24-jam sebagai benchmark forecast 5-menit | Baseline yang sesuai horizon (B0–B7); headline terhadap B1 | Menghasilkan skill score mengesankan dari ketiadaan. |
| 6 | Ridge(positive=True) → buang intercept → normalisasi ulang bobot | NNLS terkendala, atau inverse-error weights | Objek yang memprediksi bukan objek yang di-fit. |
| 7 | Fit ulang bobot ensemble pada “7 hari terakhir aktual” | Patuhi verification lag: hanya ramalan yang diterbitkan ≤ T − h | Untuk day-ahead, aktual tersebut belum tersedia. |
| 8 | target_normalizer=None # Kt is already [0,1] | k_c ∈ [0, 1.5] | Bertentangan dengan pernyataan benar dalam dokumen yang sama bahwa k_c > 1 valid. |
| 9 | static_reals=[lat, lon, tilt, ...] pada satu site | Hapus | Vektor konstan. Tidak membawa informasi. |
| 10 | Daylight filter hanya ditulis dalam komentar, metrik dihitung pada seluruh array | Daylight filter adalah jalur kode default | Peringatan utama dokumen sendiri dilanggar dua puluh baris kemudian. |
| 11 | mean_obs = mean(y[y > 0]) sebagai denominator nRMSE | Dipin dalam config; dinyatakan dalam setiap laporan | Mengubah angka headline sebesar 2–3×. |
| 12 | “nRMSE 11.43% → 8–9% dengan LSTM”; “peningkatan 10–40%” | Jangan katakan apa pun hingga baseline Fase 1 tersedia | Direkayasa. Tanpa sumber. Tidak spesifik site. Dilarang CF-14. |
| 13 | Lima regresi independen, “rekonsiliasi” setelahnya | Dekomposisi primitive (ADR-011) | Menjamin output saling tidak konsisten. |
| 14 | df.resample('1min').mean() pada aliran COV | ZOH/trapezoid berbobot waktu (ADR-012) | Memberi bobot berlebih pada transisi. Paling bias saat ramp yang justru ingin diramalkan. |
| 15 | P90(GHI) × P90(k_d) sebagai P90(DHI) | Propagasi Monte Carlo (ADR-015) | Kuantil tidak dapat dikomposisikan melalui rekonstruksi nonlinear. |
| 16 | Nowcasting sky-image/optical-flow/CNN | Tidak tersedia. CF-04, CF-05. | Perangkat keras tidak ada. |

Catatan mengenai asal pola-pola ini. Konten yang secara teknis paling lemah dalam dokumen sumber—angka akurasi rekaan dan rumus angin yang salah—terkonsentrasi pada bagian yang paling percaya diri dan paling fasih. Bagian yang lebih berhati-hati justru bertahan saat diaudit. Kefasihan bukan bukti. Perlakukan angka yang disampaikan dengan percaya diri dengan kecurigaan lebih besar daripada angka yang disampaikan secara hati-hati.

## Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal | Perubahan | Disetujui oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | — | Terbitan awal. Fakta kanonik CF-01…CF-14. ADR-001…ADR-018. | menunggu |

Untuk mengubah Fakta Kanonik (§2) atau ADR yang telah diterima (§5): buka keputusan, catat dasar pertimbangannya, perbarui tabel ini, lalu perbarui setiap dokumen, diagram, pengujian, dan jalur kode yang terdampak dalam perubahan yang sama. Tidak ada pembaruan parsial.